CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

ODELJENJE HIGIJENE

ODSEK ZA HIGIJENU VAZDUHA I KOMUNALNU BUKU

IZVOD IZ IZVEŠTAJA

O KVALITETU VAZDUHA NA PODRUČJU GRADA VRŠCA

ZA 2013.GODINU

U 2013.godini Zavod za javno zdravlje Pančevo vršio je sistematska merenje zagađenosti  vazduha u gradu Vršcu.

MERNA MESTA

Merenja zagađujućih materija u vazduhu su vršena dva merna mesta: Carinski terminal i Opština.

Merno mesto Carinski terminal (nv 95m, N 450 06’ 48,9’’ E 210 17’ 01,3’’ ) reprezentuje zonu predgrađa, relativno slabe gustine naseljenosti, bez intenzivnog saobraćaja i bez većih industrijskih postrojenja, tako da spada pretežno u tip “suburban background” stanica.

Merno mesto Opština (nv 94m, N 450 07’ 15,6’’ E 210 17’ 54,6’’) reprezentuje središnju gradsku zonu, poslovnu i rezidencijalnu, veće gustine naseljenosti i sa  intenzivnim saobraćajem. Smatramo da je preovlađujući uticaj saobraćaja, tako da spada u tip “traffic”stanica (fotografije mernih mesta date su u prilogu).

ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE

Sistematska merenja zagađujućih materija vršena su svakodnevno tokom cele godine.

Na oba merna mesta praćene su osnovne zagađujuće materije i to:

Sumpordioksid, svakodnevno, 24- časovne imisione koncentracije.

Azotdioksid, svakodnevno, 24- časovne imisione koncentracije.

Čađ , svakodnevno, 24- časovne imisione koncentracije.

Suspendovane čestice (PM10 – svaki šesti dan, 24- časovne imisione koncentracije).

Naknadnom analizom uzoraka čestica PM10 određivao se sadržaj teških i toksičnih metala:

kadmijuma (Cd), olova (Pb), nikla(Ni) i arsena (As) kao i sadržaja benzo(a)pirena.

METODOLOGIJA MERENJA

Za realizaciju merenja korišćene su metode i procedure u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.Glasnik R. Srbije br.11/2010, i SL.Glasnik RS br. 75/10 i 63/13). Ocenjivanje rezultata merenja vršeno je prema Uredbi o uslovima monitoringa i zahtevima  kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS br.11/10 i SL.Glasnik RS br. 75/10 i 63/13).

REZULTATI MERENJA

TABELARNI PRIKAZ STATISTIČKIH POKAZATELJA REZULTATA MERENJA

GRAFIČKI PRIKAZ STATISTIČKIH POKAZATELJA REZULTATA MERENJA

DISTRIBUCIJA RELATIVNIH FREKVENCIJA 24H KONCENTRACIJA

SEZONSKA DISTRIBUCIJA SREDNJIH MESEČNIH KONCENTRACIJA

VIŠEGODIŠNJI REZULTATI MERENJA SO2, ČAĐI I NO2- tabelarni prikaz

VIŠEGODIŠNJI REZULTATI MERENJA SO2, ČAĐI I NO2 – grafički prikaz

Distribucija srednjih godišnjih koncentracija SO2 na mernim mestima u Vršcu 2008-2013

Distribucija srednjih godišnjih koncentracija NO2 na mernim mestima u Vršcu 2008-2013

Distribucija srednjih godišnjih koncentracija ČAĐI na mernim mestima u Vršcu 2008-2013

Distribucija broja dana sa koncentracijama ČAĐI iznad GV na mernim mestima u Vršcu 2008-2013

INDEKS KVALITETA VAZDUHA (AQI)

Indeks kvaliteta vazduha AQI (Air Quality Index) je relativna, bezdimenzionalna veličina kojom se ocenjuje štetnost uticaja zagađujućih materija iz vazduha na zdravlje i životnu sredinu.  Indeks kvaliteta vazduha integriše uticaje koncentracija pojedinih polutanata.

U narednim tabelama prikazani su dnevni indeksi kvaliteta vazduha za izmerene koncentracije čađi i PM10 tokom perioda januar-decembar 2013.godine na mernim mestima  Carinski terminal i Opština u gradu Vršcu.

DISKUSIJA REZULTATA

Sumpordioksid je produkt sagorevanja raznih vrsta goriva, a nastaje i pri preradi nafte. Kao gas duplo je teži od vazduha, bezbojan i oštrog je mirisa. Nezapaljiv je.

Ovaj gas emituje se uglavnom zajedno sa česticama (čađ).  U prisustvu vlage i drugih polutanata u vazduhu oksidiše u kiseline (sumporastu i sumpornu) i druga jedinjenja. Ove kiseline sa amonijakom ili metalnim jonima stvaraju sulfate i sulfite, zbog čega su koncentracije sumpordioksida manje u predelima u kojima ima amonijaka. Kao sulfati, u vidu aerosola zadržavaju se duže, 3-5 dana, i mogu se preneti na udaljenost do hiljadu kilometara. Iz atmosfere se uklanja padavinama, u vidu »kiselih kiša« (pH od 3-5). U organizam sumpordioksid dospeva udisanjem para ili aerosola kiselina, a i preko kože. Na ljude deluje kao nadražljivac, a može izazvati akutna i hronična trovanja. Toksično dejstvo ovog gasa znatno se povećava na vlažnom vazduhu.

Sumpordioksid je u 2013.godini u Vršcu na oba merna mesta u svim uzorcima vazduha meren bez prekoračenja granične vrednosti za dan od 125 µg/m3.

Sezonska distribucija koncentracija sumpordioksida na mernom mestu Carinski terminal je takva da se veće koncentracije registruju u zimskim mesecima. Na mernom mestu Opština sezonska distribucija koncentracija sumpordioksida u vazduhu je slična uz napomenu da su razlike u letnjim i zimskim koncentracijama znatno manje nego na Carinskom terminalu.

Prosečna godišnja koncentracija na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 8 µg/m3 , dok je na mernom mestu  Opština bila za nijansu veća i iznosila je 9 µg/m3. Ova koncentracija je najčešće merena u toku godine u uzorcima vazduha sa oba merna mesta.

Prosečna godišnja koncentracija sumpordioksida na mernom mestu u Vršcu u odnosu na prosečne koncentracije u 2012 .godini je ostala nepromenjena na lokaciji Carinski terminal, a na mernom mestu Opština porasla je za  1 µg/m3.

Višegodišnji trend sumpordioksida u vazduhu na oba merna mesta je blago opadajući, a prosečne godišnje koncentracije na mernim mestima se malo ili ni malo ne razlikuju po pojedinim godinama.

Azotdioksid je stabilna forma azotovih oksida kojoj teže svi drugi njegovi oksidi i najčešći je od svih u vazduhu naselja, a nastaje sagorevanjem benzina u automobilskim motorima, u proizvodnji veštačkih đubriva, azotne kiseline, celuloze i najlona... U stambenom prostoru stvara se korišćenjem šporeta i peći na gas koje nemaju odvod za sagorele gasove i pušenjem cigareta.

Azotdioksid ima zagušljiv miris, ali  koncentracije ovog gasa koje već mogu štetno uticati na organizam ne mogu se osetiti čulom mirisa. Zbog svoje smeđe boje azotni oksidi utiču na smanjenje vidljivosti u naselju. U troposferi deluju kao prekursori prizemnog ozona i znatno doprinose stvaranju fotohemijskog smoga. Osim toga azotni oksidi dovode do oštećenja ozonskog omotača u stratosferi i stvaranja ozonskih praznina. Azotovi oksidi doprinose globalnom zagrevanju sa efektima „staklene bašte“.

Azotdioksid ima štetno dejstvo na vegetaciju, a na ljude deluje kao iritans sluzokože donjih disajnih puteva. Prouzrokuje methemoglobinemiju.

Eksperti SZO smatraju da treba sprečavati ponavljano izlaganje koncentracijama kakve postoje u većim gradovima, i češće unutar stanova gde se koriste plinski uređaji za kuvanje i grejanje, zbog toga što produžena izloženost ovakvim koncentracijama azotdioksida dovodi do smanjene sposobnosti pluća za odbranu od infekcija.

Azotdioksid je na oba merna mesta u Vršcu u svim uzorcima vazduha meren bez prekoračenja granične vrednosti od 85 µg/m3. Prosečna godišnja koncentracija na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 8 µg/m3, a na mernom mestu Opština 16 µg/m3, što su za nijansu manje  koncentracije u odnosu na prethodnu  godinu.

Na mernom mestu Carinski terminal najčešće su merene koncentracije azotdioksida u vazduhu od 5, 10 i 15 µg/m3, a na mernom mestu Opština koncentracije od 20, 15 i 5 µg/m3.

Trend azotdioksida na mernom mestu Carinski terminal je opadajući od februara do aprila, onda postepeno raste do avgusta kada ujedno beleži maksimum i zatim stagnira do kraja godine.

Na mernom mestu Opština trend je stagnantan skoro cele godine, osim u julu i septembru kada se uočava blagi pad.

Višegodišnji trend azotdioksida na mernom mestu Carinski terminal je stagnantan, a na mernom mestu opština opadajući u prve tri godine praćenja, a zatim rastući do poslednje godine ispitivanja. U svim ispitivanim godinama prosečne godišnje koncentracije azotdioksida znatno su više na mernom mestu Opština.

Čađ nastaje sagorevanjem fosilnih goriva: uglja, nafte i naftnih derivata. U vazduhu se nalazi u obliku aerosola zajedno sa pepelom. Ona ima sposobnost da se kondenzuje sa sumpornim, azotnim

jedinjenjima i vodenom parom stvarajući smog, odnosno „toksičnu maglu“ koja veoma nepovoljno deluje na zdravlje ljudi. Akutno delovanje smoga na zdravlje ljudi najizrazitije je pokazano u

katastrofama u Belgiji 1930.godine, u Pensilvaniji 1948.godine, u Meksiku 1950.godine i Londonu 1952. i 1962.godine, kada je na hiljade ljudi umrlo.

Čestice čađi sadrži katranske materije sa kancerogenim sastojcima kao što su: 3,4 benzo-a-piren, benzo-a-antracen, piren, fluoranten i krisen. Benzo-a-piren je dokazani kancerogen koji izaziva rak pluća, a nastaje pri sagorevanju masnih ugljeva i naftnih derivata. Prema tome sva ložišta i saobraćajna sredstva koja sagorevaju tečna goriva stvaraju čađ sa kancerogenim sastojcima. Pušenje cigareta je značajan emiter čađi, čitavog niza ugljovodonika i drugih kancerogenih materija.

Tokom 2013.godine na mernom mestu Carinski terminal čađ ni u jednom dnevnom uzorku nije izmerena u koncentraciji većoj od granične vrednosti od 50 µg/m3. U 2012. godini broj prekoračenja je iznosio 7.

Na mernom mestu Opština koncentracije čađi su registrovane preko granične vrednosti u 7 uzoraka, što je  tri puta manje nego u prethodnoj godini.

Prosečna godišnja koncentracija čađi na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 10 µg/m3, za razliku od  2012.godine kada je iznosila 19 µg/m3.

Na mernom mestu Opština prosečna godišnja koncentracija čađi je 19 µg/m3, što je za 5 µg/m3 manje u odnosu na prethodnu godinu i za 31 µg/m3 manje u odnosu na  2011.godinu.

Maksimalna koncentracija čađi na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 43 µg/m3, a zabeležena je 08.12.2013, a na mernom mestu Opština 65 µg/m3 i zabeležena je 13.11.2013. godine.

Najčešće su na mernom mestu Carinski terminal merene koncentracije čađi od 7,5 , 15 i 22,5  µg/m3, a na mernom mestu Opština od 15, 22,5 i 30 µg/m3.

Distribucija prosečnih mesečnih koncentracija čađi pokazuje da su na mernom mestu Carinski terminal najveće prosečne koncentracije zabeležene u decembru, januaru, novembru i februaru. Na mernom mestu Opština prosečne mesečne koncentracije čađi bile su najveće u decembru, martu, i  novembru, kao i februaru i oktobru.

Na mernom mestu Opština od ukupnog broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti najviše je bilo u decembru (3), novembru (2), februaru (1) .

Trend koncentracija čađi u 2013. godini na mernom mestu Carinski terminal je opadajući počevši od početka godine  do maja meseca, a zatim se beleži rast u avgustu, nakon čega u naredna 2 meseca sledi pad, i u pred kraj godine počinje da ponovo raste, kada ujedno beleži i vrhunac.

Na mernom mestu Opština godišnji trend čađi je stagnantan do marta meseca, zatim  opadajući do juna meseca i onda postepeno raste sve do kraja godine.

Prosečne mesečne koncentracije čađi na lokaciji Opština (19 µg/m3.) su skoro duplo veće nego na lokaciji Carinski terminal (10 µg/m3).

Višegodišnji trend čađi na mernom mestu Carinski terminal je stagnantan, dok je na mernom mestu Opština blago opadajući.

Prosečne godišnje koncentracije su u višegodišnjem periodu znatno više na lokaciji Opština.

Suspendovane čestice PM10 predstavljaju smešu čestica različitog porekla, sastava i veličine do 10 µ. Danas se u svetu mnogo prate jer su značajne sa zdravstvenog aspekta.

One deluju nepovoljno naročito na osetljivu populaciju koju čine mala deca, stari i ljudi bolesni od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja. Kod ovih kategorija stanovništva povišene koncentracije PM10 mogu izazvati različite akutne poremećaje zdravlja, pre svega poremećaja disajnog sistema uz pogoršanje postojećih hroničnih bolesti, kao što su hronični bronhitis i bronhijalna astma, zatim pogoršanja koronarne bolesti sa anginoznim napadima, hipertenzivne krize, i akutni infarkt srca. Navedeni poremećaji zdravlja  zahtevaju lečenje i dodatnu negu u kućnim ili bolničkim uslovima. Najteža posledica povišenih koncentracija čestica u vazduhu je povećana smrtnost hroničnih bolesnika od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.

Svetska zdravstvena organizacija smatra da ne postoji za zdravlje bezbedna koncentracija čestica u vazduhu.

Suspendovane čestice PM10 su tokom godine, na oba merna mesta, merene preko granične vrednosti od 50 µg/m3, u ukupno 14 uzoraka, na svakom od mernih mesta u po 7 uzoraka vazduha.

Prosečna godišnja koncentracija PM10 na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 28 µg/m3, a na mernom mestu Opština 27 µg/m3. Maksimalna izmerena koncentracija PM10 na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 69 µg/m3, a na mernom mestu Opština 70 µg/m3 i obe su  registrovane 05.12.2013.godine.

Najčešće merene koncentracije na oba merna mesta su od  22,5, 15 i 30µg/m3.

Distribucija prosečnih mesečnih koncentracija pokazuje da su na mernom mestu Carinski terminal najveće prosečne koncentracije PM10 zabeležene u decembru, oktobru i februaru mesecu.

Na mernom mestu Opština prosečne mesečne koncentracije PM10 bile su najveće u decembru, martu i junu mesecu.

Na lokaciji Carinski terminal najviše prekoračenja registrovano je u oktobru i decembru (po 3) , a u novembru samo 1. Na mernom mestu Opština je takođe zabeležen najveći broj prekoračenja u decembru mesecu (3), a u martu, junu, oktobru i novembru po jedno prekoračenje.

Trend PM10 na oba merna mesta je promenljiv sa maksimumom u decembru mesecu.

###### Teški i toksični metali i benzo(a)piren u uzorcima PM10

U uzorcima PM10 određivani su naknadnom analizom metali: kadmijum, nikl, arsen, i olovo, i bezo(a)piren.

Ove materije deluju negativno na sistem organa za disanje, nervni sistem i kožu. Osim toksičnog imaju i teratogeno i kancerogeno dejstvo, te pri dužoj ekspoziciji manjim koncentracijama ovih materija u vazduhu može doći do razvoja malignih tumora na organima za disanje i koži.

Arsen,  kadmijum i bezo(a)piren se nalaze u I grupi kancerogena (verifikovani kancerogeni) po IARC.

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SL.glasnik RS br.11/10 i br.75/10) definisane su norme samo za metale u PM10.

Na godišnjem nivou definisana je granična vrednost samo za olovo.

Za kadmijum, nikl, i arsen definisane su ciljne vrednosti.

U 2013. godini svi navedeni toksični metali odredjivani su u ukupno 124 uzoraka čestica PM10, od kojih je 63 uzorka sa Carinskog terminala, a 61 sa mernog mesta Opština.

Na osnovu rezultata naknadne analize uzoraka čestica PM10 na sadržaj teških metala prosečna godišnja koncentracija olova je manja od granične vrednosti na godišnjem nivou, a prosečne godišnje koncentracije kadmijuma, nikla i arsena su niže od ciljnih vrednosti definisanih Uredbom.

Međutim, na osnovu rezultata merenja u 2013.godini u određenom broju  uzoraka čestica PM10 sa oba merna mesta registrovano je prisustvo značajnih koncentracija teških i toksičnih metala arsena i nikla, a u nekim uzorcima sa mernog mesta Carinski terminal i povišene koncentracije olova.

Maksimalna izmerena koncentracija olova u uzorku čestica sa Carinskog terminala iznosi 1,3 µg/m3, što je 2,6 puta veća koncentracija od granične vrdnosti.

Na ovom mernom mestu je zabeležena maksimalna koncentracija nikla od 103,7 µg/m3 (što je pet puta veća koncentracija od ciljne za ovaj metal), a za arsen 41,4 µg/m3 (što je čak oko 7 puta veća koncentracija od ciljne vrednosti).

Na mernom mestu Opština maksimalna koncentracija nikla u uzorku čestica PM10 iznosila je 32,5 (1,6 puta veća od ciljne), a maksimalna koncentracija arsena 18,3 (3 puta veća od ciljne vrednosti za ovaj metal).

Benzo(a)piren je meren  u istom broju uzoraka kao i teški metali. Prosečna godišnja koncentracija benzo(a)pirena na mernom mestu Carinski terminal iznosila je 1,108 ng/m3, tj. bila je iznad ciljne vrednosti od 1ng/m3, a na mernom mestu Opština 0,444 ng/m3. U 5,6 % uzoraka čestica PM10 sa Carinskog terminala koncentracije su bile značajne. Maksimalna koncentracija izmerena na mernom mestu Carimski terminal iznosila je 22,6 ng/m3, a na mernom mestu Opština 13,6 ng/m3.

ZAKLJUČAK  I PREDLOG MERA

Na osnovu analize obrađenih podataka rezultata merenja svih parametara sa oba merna mesta u Vršcu, zaključuje se:

- da su sumpordioksid i azotdioksid su u svim uzorcima registrovani u koncentracijama nižim od graničnih vrednosti za te polutante,

- da su prosečne godišnje koncentracije na oba merna mesta, za sumpordioksid i azotdioksid  prilično niske u odnosu na godišnje granične vrednosti za ove polutante,

- da su čestice PM10 i čađ zagađujuće supstance koje se registruju u povećanim koncentracijama,

- da je u 2013.godini registrovano 14 uzoraka vazduha sa povećanim koncentracijama PM10 na oba merna mesta u Vršcu (po 7 na svakom),

- da u 2013.godini na mernom mestu Carinski terminal čađ ni u jednom dnevnom uzorku nije izmerena u koncentraciji većoj od granične vrednosti,

- da su na mernom mestu Opština koncentracije čađi su registrovane preko granične vrednosti u 7 uzoraka, što je  tri puta manje nego u prethodnoj godini,

- da je zgađenje česticama čađi u 2013. godini na oba merna mesta u gradu značajno manje u odnosu na 2012, ali i sve prethodne godine u kojima je merenje vršeno,

- da su rezultati merenja PM10 prvi rezultati za grad Vršac, i ne mogu se porediti sa prethodnim godinama,

- da je u određenom broju  uzoraka čestica PM10 sa oba merna mesta registrovano prisustvo značajnih koncentracija teških i toksičnih metala (arsena, nikla i olova) i benzoapirena.

Čestice u vazduh dospevaju iz raznih izvora: iz ložišta, saobraćaja, industrije, sa deponija, a mogu biti donete sa udaljenijih prostora. One prljaju sredinu i utiču na smanjenu vidljivost i mogu doprinositi problemima i nezgdama u saobraćaju. Njihovo prisustvo u vazduhu zavisi od meteoroloških prilika  - vetar i padavine utiču na smanjenje prisustva čestica u vazduhu.

Meteorološke prilike tokom 2013.godine bile su povoljne, pre svega u smislu neuobičajeno visokih temperatura tokom zimskog perioda, kao i velikog broja dana sa vetrom što je uticalo na manji broj zagađenih dana česticama.

Sa aspekta zdravlja prisustvo čestica u vazduhu je nepoželjno. Čestice, uključujući i čađ,  deluju nepovoljno na zdravlje ljudi, a naročito na zdravlje osetljivih populacionih grupa: decu, stare i hronično bolesne ljude.

Čestice doprinose povećanom obolevanju ljudi od respiratornih  i kardiovaskularnih bolesti.

Osobe koje već boluju od ovakvih bolesti u uslovima povećanih koncentracija čestica imaju pogoršanja osnovne bolesti, zbog čega dodatno uzimaju lekove, traže pomoć hitne medicinske službe

ili se bolnički leče. Kvalitet života ovih osoba je lošiji, one češće apstiniraju iz škole i sa posla, zbog čega imaju i ekonomske gubitke.

Dugotrajna izloženost povišenim koncentracijama čađi u vazduhu, zbog sadržaja katranskih materija u njima, doprinosi  oboljevanju od kancera organa za disanje, pre svega od kancera pluća. Nadalje izloženost visokim koncentracijama čestica utiče na povećanu smrtnost od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti, smanjenje očekivanog životnog veka i povećanje izgubljenih godina života usled prevremenih smrti.

Zdravstveni ishodi zbog prisustva čestica u vazduhu u povećanim koncentracijama opterećuju pojedince, porodice, zdravstvenu službu, lokalnu i širu društvenu zajednicu.

Da bi se smanjilo prisustvo čestica u vazduhu potrebno je kontinuirano sprovoditi mere za njihovo smanjenje.

Neophodno je ozelenjavanje javnih površina, negovanje travnjaka, održavanje trotoara i kolovoza u ispravnom stanju, regulisanje saobraćaja (usklađivanje svetlosne signalizacije, preusmeravanje saobraćaja na perifernije saobraćajnice u gradu, podmlađivanje javnog i individualnog voznog parka, kontrola tehničke ispravnosti vozila...), redovno pranje ulica, pravilno odlaganje smeća... Takođe, subvencioniranje cene gasa za grejanje domaćinstava doprinelo bi smanjenju prisustva čađi u vazduhu, jer bi gas postao prioritetni energent, kao u prošlosti ovog grada. Uz sve to neophodno je razmotriti doprinos postojećih industrijskih objekata i mere koje oni treba da preduzmu da bi se nivo čestica u vazduhu doveo na zadovoljavajući nivo.

Dosadašnji rezultati praćenja kvaliteta ambijentalnog vazduha u Vršcu ukazuju na povremeno prisustvo supstanci veoma opasnih po zdravlje izloženog stanovništva.

Čestice PM10, metali Pb, Cd, Ni, As kao i benzo(a) piren prisutni u vazduhu u povišenim koncentracijama  imaju veliku odgovornost za nastanak hroničnih oboljenja, trovanja i malignih oboljenja respiratorne i drugih lokalizacija.

Obzirom da je kvalitet vazduha u tesnoj vezi ne samo sa izvorima već i sa meteorološkim prilikama i imajući u vidu da su podaci o prisustvu ovih polutanata u vazduhu osnov za procenjivanje uticaja na zdravlje izloženog stanovništva i osnov za preduzimanje adekvatnih mera u smislu smanjenja njihovog prisustva u vazduhu neophodno je obezbediti takvu vrstu informacija za grad Vršac, nastavljajući u sledećoj i narednim godinama sa monitoringom svih zagađujućih materija praćenih u 2013. godini.

Takođe, bilo bi dobro razmotriti mogućnost izmeštanja mernog mesta Carinski terminal u zonu namenjenu stanovanju, čime bi se dobili bliži podaci o izloženosti stanovništva Vršca zagađujućim materijama iz vazduha.