ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ОДСЕК ЗА ХИГИЈЕНУ ВАЗДУХА И АЕРОПАЛИНОЛОШКА ИСПИТИВАЊА

ИЗВЕШТАЈ

О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ВРШЦА

ЗА 2015. ГОДИНУ

У 2015.години Завод за јавно здравље Панчево вршио је систематска мерење загађености  ваздуха у граду Вршцу.

МЕРНА МЕСТА

Мерења загађујућих материја у ваздуху су вршена два мерна места: Царински терминал и Општина. Мерно место Царински терминал (nv 95m, N 450 06’ 48,9’’ E 210 17’ 01,3’’) репрезентује зону предграђа, релативно слабе густине насељености, без интензивног саобраћаја и без већих индустријских постројења, тако да спада претежно у тип “suburban background” станица.

Мерно место Општина (nv 94m, N 450 07’ 15,6’’ E 210 17’ 54,6’’) репрезентује средишњу градску зону, пословну и резиденцијалну, веће густине насељености и са  интензивним саобраћајем. Сматрамо да је преовлађујући утицај саобраћаја, тако да спада у тип “traffic”станица (фотографије мерних места дате су у прилогу).

ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ

Систематска мерења загађујућих материја вршена су свакодневно током целе године.

На оба мерна места праћене су основне загађујуће материје и то:

Сумпордиоксид, свакодневно, 24- часовне имисионе концентрације.

Азотдиоксид, свакодневно, 24- часовне имисионе концентрације.

Чађ , свакодневно, 24- часовне имисионе концентрације.

Суспендоване честице (PM10 – сваки шести дан, 24- часовне имисионе концентрације).

Накнадном анализом узорака честица PM10 одређивао се садржај тешких и токсичних метала:

кадмијума (Cd), олова (Pb), никла(Ni) и арсена (As) као и садржаја бензо(а)пирена.

МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА

За реализацију мерења коришћене су методе и процедуре у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.Гласник Р. Србије бр.11/2010, и СЛ.Гласник РС бр. 75/10 и 63/13). Оцењивање резултата мерења вршено је према Уредби о условима мониторинга и захтевима  квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр.11/10 и СЛ.Гласник РС бр. 75/10 и 63/13).

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТАТИСТИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТАТИСТИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ДИСТРИБУЦИЈА РЕЛАТИВНИХ ФРЕКВЕНЦИЈА 24h КОНЦЕНТРАЦИЈА

СЕЗОНСКА ДИСТРИБУЦИЈА СРЕДЊИХ МЕСЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА

ВИШЕГОДИШЊИ РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА SO2, NO2 И ЧАЂИ - табеларни приказ

ВИШЕГОДИШЊИ РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА SO2, NO2  И ЧАЂИ– графички приказ

Дистрибуција средњих годишњих концентрација SO2 на мерним местима у Вршцу

2008. - 2015.

Дистрибуција средњих годишњих концентрација NO2 на мерним местима у Вршцу

2008.- 2015.

Дистрибуција средњих годишњих концентрација ЧАЂИ на мерним местима у Вршцу

2008.-2015.

Дистрибуција броја дана са концентрацијама ЧАЂИ изнад GV на мерним местима у

Вршцу    2008.-2015.god.

ИНДЕКС КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (AQI)

Индекс квалитета ваздуха AQI (Air Quality Index) је релативна, бездимензионална величина којом се оцењује штетност утицаја загађујућих материја из ваздуха на здравље и животну средину.  Индекс квалитета ваздуха интегрише утицаје концентрација појединих полутаната.

У наредним табелама приказани су дневни индекси квалитета ваздуха за измерене концентрације чађи на мерним местима  Царински терминал и Општина у граду Вршцу, као и честице PM10 током периода јануар-децембар 2015.године на мерном месту Царински терминал.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Током 2015.године у оквиру мерења квалитета ваздуха у Вршцу на мерним местима Царински терминал и Општина остварен је број мерења за сумпордиоксид, чађ, азотдиоксид и PM10 kao што је планирано према Уговору.

Сумпордиоксид је продукт сагоревања разних врста горива, а настаје и при преради нафте. Као гас дупло је тежи од ваздуха, безбојан и оштрог је мириса. Незапаљив је. Овај гас емитује се углавном заједно са честицама (чађ). У присуству влаге и других полутаната у ваздуху оксидише у киселине (сумпорасту и сумпорну) и друга једињења. Ове киселине са амонијаком или металним јонима стварају сулфате и сулфите, због чега су концентрације сумпордиоксида мање у пределима у којима има амонијака. Као сулфати, у виду аеросола задржавају се дуже, 3-5 дана, и могу се пренети на удаљеност до хиљаду километара. Из атмосфере се уклања падавинама, у виду »киселих киша« (pH od 3-5). У организам сумпордиоксид доспева удисањем пара или аеросола киселина, а и преко коже. На људе делује као надражљивац, а

може изазвати акутна и хронична тровања. Токсично дејство овог гаса знатно се повећава на влажном ваздуху.

Сумпордиоксид је у 2015.години у Вршцу на оба мерна места у свим узорцима ваздуха мерен без прекорачења граничне вредности за дан.

Сезонска дистрибуција концентрација сумпордиоксида на мерном месту Царински терминал је таква да се веће концентрације региструју у јануара и децембру месецу, током осталих месеци концентрације сумпордиоксида су приближно сличних вредности. На мерном месту Општина сезонска дистрибуција концентрација сумпордиоксида у ваздуху је слична током целе године уз незнатна повећања током јануара и децембра.

Просечна годишња концентрација сумпордиоксида идентична је на оба мерна места и износи 8,9 µg/m3. Ова концентрација је најчешће мерена у току године у узорцима ваздуха са оба мерна места.

Просечна годишња концентрација сумпордиоксида на мерном месту у Вршцу у односу на просечне концентрације у 2014 .години је остала непромењена на оба мерна места.

Вишегодишњи тренд сумпордиоксида у ваздуху на оба мерна места је благо опадајући, а просечне годишње концентрације на мерним местима се мало или ни мало не разликују по појединим годинама.

Азотдиоксид је стабилна форма азотових оксида којој теже сви други његови оксиди и најчешћи је од свих у ваздуху насеља, а настаје сагоревањем бензина у аутомобилским моторима, у производњи вештачких ђубрива, азотне киселине, целулозе и најлона...

У стамбеном простору ствара се коришћењем шпорета и пећи на гас које немају одвод за сагореле гасове и пушењем цигарета.

Азотдиоксид има загушљив мирис, али  концентрације овог гаса које већ могу штетно утицати на организам не могу се осетити чулом мириса. Због своје смеђе боје азотни оксиди утичу на

смањење видљивости у насељу. У тропосфери делују као прекурсори приземног озона и знатно доприносе стварању фотохемијског смога. Осим тога азотни оксиди доводе до оштећења озонског омотача у стратосфери и стварања озонских празнина. Азотови оксиди доприносе глобалном загревању са ефектима „стаклене баште“.

Азотдиоксид има штетно дејство на вегетацију, а на људе делује као иританс слузокоже доњих дисајних путева. Проузрокује метхемоглобинемију.

Експерти SZO сматрају да треба спречавати понављано излагање концентрацијама какве постоје у већим градовима, и чешће унутар станова где се користе плински уређаји за кување и

грејање, због тога што продужена изложеност оваквим концентрацијама азотдиоксида доводи до смањене способности плућа за одбрану од инфекција.

Азотдиоксид је на оба мерна места у Вршцу у свим узорцима ваздуха мерен без прекорачења граничне вредности од 85 µg/m3. Просечна годишња концентрација на мерном месту Царински терминал износила је 6,5 µg/m3, а на мерном месту Општина 13,5 µg/m3, што су за 1 µg/m3  односно 2 µg/m3 више  концентрације у односу на претходну  годину.

На мерном месту Царински терминал најчешће су мерене концентрације азотдиоксида у ваздуху од 5, 10 i 15 µg/m3, а на мерном месту Општина концентрације од 15, 10, 20 i 5 µg/m3.

Тренд азотдиоксида на мерном месту Царински терминал је променљив током целе године, од јануара до априла је опадајући, у мају бележи раст, од јуна постепено расте до августа, септембра и октобра постепено пада до новембра када уједно бележи максимум и затим стагнира до краја године.

И на мерном месту Општина тренд азотдиоксида је променљив током целе године. Од јануара до априла је опадајући, затим бележи раст у мају, пад током јуна месеца, опет пораст до септембра када и опада. Од октобра месеца пораст који се задржава до краја године.

Вишегодишњи тренд азотдиоксида на мерном месту Царински терминал је стагнантан, да би се  у последњој години уочио благи пораст. На мерном месту Општина тренд је опадајући у прве четири  године праћења, а затим расте у 2012. години, да би се опет у

наредне две године бележио пад и у последњој години уочио благи пораст. У свим испитиваним годинама просечне годишње концентрације азотдиоксида знатно су више на мерном месту Општина.

Чађ настаје сагоревањем фосилних горива: угља, нафте и нафтних деривата. У ваздуху се налази у облику аеросола заједно са пепелом. Она има способност да се кондензује са сумпорним, азотним

једињењима и воденом паром стварајући смог, односно „токсичну маглу“ која веома неповољно делује на здравље људи. Акутно деловање смога на здравље људи најизразитије је показано у

катастрофама у Белгији 1930.године, у Пенсилванији 1948.године, у Мексику 1950.године и Лондону 1952. и 1962.године, када је на хиљаде људи умрло.

Честице чађи садржи катранске материје са канцерогеним састојцима као што су: 3,4 бензо-а-пирен, бензо-а-антрацен, пирен, флуорантен и крисен. Бензо-а-пирен је доказани канцероген који изазива рак плућа, а настаје при сагоревању масних угљева и нафтних деривата. Према томе сва ложишта и саобраћајна средства која сагоревају течна горива стварају чађ са канцерогеним састојцима. Пушење цигарета је значајан емитер чађи, читавог низа угљоводоника и других канцерогених материја.

Током 2015.године на мерном месту Царински терминал није било прекорачења граничне вредности од 50 µg/m3 за параметар чађ. У 2014. години забележена су 3 узорка чађи са концентрацијама вишим од дозвољене граничне вредности.

На мерном месту Општина концентрације чађи су регистроване преко граничне вредности у 17 узорака, што је  за 5 више него у претходној години (12).

Просечна годишња концентрација чађи на мерном месту Царински терминал износила је 10,5 µg/m3, што је за 1 више у односу на прошлу годину. На мерном месту Општина просечна годишња концентрација чађи је 24,2 µg/m3, за 5 више у односу на 2014. годину .

Максимална концентрација чађи на мерном месту Царински терминал износила је 47µg/m3, а забележена је 05.02.2015, а на мерном месту Општина 95 µg/m3 и забележена је 06.11.2015. године.

Најчешће су на мерном месту Царински терминал мерене концентрације чађи од 15, 22,5 i 30  µg/m3, а на мерном месту Општина од 15, 30 i 22,5 µg/m3.

Дистрибуција просечних месечних концентрација чађи показује да су на мерном месту Царински терминал највеће просечне концентрације забележене у фебруару, јануару, новембру, марту и децембру. На мерном месту Општина просечне месечне концентрације чађи биле су највеће у новембру,децембру, фебруару, јануару и марту.

На мерном месту Општина од укупног броја дана са прекорачењем граничне вредности највише је било у новембру (7), фебруару и децембру по (3), октобру (2) и јануару и јулу по (1) .

Тренд концентрација чађи у 2015. години на мерном месту Царински терминал је опадајући до јуна, затим у јулу бележи раст да би до септембра опет опао, постепено расте од октобра и у децебру благо опада у односу на новембар месец.

На мерном месту Општина годишњи тренд чађи бележи пораст фебруара месеца у односу на јануар, затим опада и приближно је истих концентрација све до новембра када расте скоро дупло у односу на претходни период, да би у децембру опет благо опао.

Просечне месечне концентрације чађи на локацији Општина (24,2 µg/m3) су за 13 веће него на локацији Царински терминал (10,5 µg/m3).

Вишегодишњи тренд чађи на мерном месту Царински терминал је опадајући у последње четири године, док је на мерном месту Општина благо опадајући, 2013. и 2014.године стагнира а у 2015. је растући .

Просечне годишње концентрације су у вишегодишњем периоду знатно више на локацији Општина.

Суспендоване честице PM10 представљају смешу честица различитог порекла, састава и величине до 10 µ. Данас се у свету много прате јер су значајне са здравственог аспекта.

Оне делују неповољно нарочито на осетљиву популацију коју чине мала деца, стари и људи болесни од хроничних респираторних и кардиоваскуларних обољења. Код ових категорија становништва повишене концентрације ПМ10 могу изазвати различите акутне поремећаје здравља, пре свега поремећаја дисајног система уз погоршање постојећих хроничних болести, као што су хронични бронхитис и бронхијална астма, затим погоршања коронарне болести са ангинозним нападима, хипертензивне кризе, и акутни инфаркт срца. Наведени поремећаји здравља  захтевају лечење и додатну негу у кућним или болничким условима. Најтежа последица повишених концентрација честица у ваздуху је повећана смртност хроничних болесника од респираторних и кардиоваскуларних болести.

Светска здравствена организација сматра да не постоји за здравље безбедна концентрација честица у ваздуху.

Суспендоване честице PM10 су током године мерене само на мерном месту Царински терминал, за разлику од претходих година, када је било на оба мерна места, те из тог

разлога није могуће вршити поређење . Број узорака који је прелазио  граничне вредности од 50 µg/m3  износио је 33, што је у односу на прошлогодишње мерење на овом мерном месту за 23 узорка више.

Просечна годишња концентрација ПМ10 на мерном месту Царински терминал износила је 64.3 µg/m3, што је двоструко више него у претходноој години. Максимална измерена концентрација PM10 на мерном месту Царински терминал износила је 258 µg/m3, што је дупло и више у односу на прошлу годину, када је било 132 µg/m3

Најчешће мерене концентрације на овом мерном места су од  30, 37,5 и 40, 67,5  и 60 µg/m3.

Дистрибуција просечних месечних концентрација показује да су на мерном месту Царински терминал највеће просечне концентрације PM10 забележене у јануару, новембру, марту и фебруару, а најниже у децембру, јуну и октобру.

На локацији Царински терминал највише прекорачења регистровано је у јануару и марту (5), фебруару и септембру (4), јулу (3), мај, јун, август, октобар, новембар (2) а април и децембар по 1 прекорачење граничне вредности.

Тренд PM10 на је на овом  мерном  месту променљив са максимумом у јануару и новембру месецу.

###### Тешки и токсични метали и бензо(а)пирен у узорцима PM10

У узорцима PM10 одређивани су накнадном анализом метали: кадмијум, никл, арсен и олово

и безо(а)пирен.

Ове материје делују негативно на систем органа за дисање, нервни систем и кожу. Осим токсичног имају и тератогено и канцерогено дејство, те при дужој експозицији мањим концентрацијама ових материја у ваздуху може доћи до развоја малигних тумора на органима за дисање и кожи.

Арсен,  кадмијум и безо(а)пирен се налазе у И групи канцерогена (верификовани канцерогени) по IARC.

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (СЛ.гласник РС бр.11/10 и бр.75/10) дефинисане су норме само за метале у PM10. На годишњем нивоу дефинисана је гранична вредност само за олово. За кадмијум, никл, и арсен дефинисане су циљне вредности.

У 2015. години сви наведени токсични метали одређјивани су у укупно 31 узорkу честица PM10 .На основу резултата накнадне анализе узорака честица PM10 на садржај тешких метала просечна годишња концентрација олова је мања од граничне вредности на годишњем нивоу, а просечне годишње концентрације кадмијума и арсена су ниже од циљних вредности дефинисаних Уредбом. Pосечна годишња концентрација никла je 32,3 µg/m3 и за 12,3 µg/m3 веће од циљне вредности дефинисане Уредбом.

Међутим, на основу резултата мерења у 2015.години у одређеном броју  узорака честица PM10 .На овом мерном месту је забележена максимална концентрација никла од 372,4 µg/m3 (17.10.2015.) што је скоро 19 пута већа концентрација од циљне вредности, а за арсен 59 µg/m3 (14.01.2015.) што је скоро 10 пута већа концентрација од циљне вредности.

Бензо(а)пирен је мерен  у 31 узорку. Просечна годишња концентрација бензо(а)пирена на мерном месту Царински терминал износила је 0,60 ng/m3, тј. била је испод циљне вредности од 1ng/m3. Максимална концентрација измерена на мерном месту Царимски терминал износила je 4,44 ng/m3.

ЗАКЉУЧАК  И ПРЕДЛОГ МЕРА

На основу анализе обрађених података резултата мерења свих параметара са оба мерна места у Вршцу, закључује се:

- да су сумпордиоксид и азотдиоксид су у свим узорцима регистровани у концентрацијама нижим од граничних вредности за те полутанте,

- да су просечне годишње концентрације на оба мерна места, за сумпордиоксид и азотдиоксид  прилично ниске у односу на годишње граничне вредности за ове полутанте,

- да су честице PM10 и чађ загађујуће супстанце које се региструју у повећаним концентрацијама,

- да је у 2015.години регистровано 33 узорка ваздуха са повећаним концентрацијама ПМ10 на мерном месту Царински терминал,

- да је током 2015.године на мерном месту Царински терминал чађ мерена у концентрацијама које су биле у оквиру граничне вредности,

- да су на мерном месту Општина концентрације чађи су регистроване преко граничне вредности у 17 узорака, што је  за 5 више у односу на претходну годину,

- да је загађење честицама чађи и PM10 у 2015. години на оба мерна места у граду значајно више у односу на 2014. годину.,

- да је у одређеном броју  узорака честица PM10 регистровано присуство значајних концентрација тешких и токсичних метала (арсена, никла) и бензоапирена.

Честице у ваздух доспевају из разних извора: из ложишта, саобраћаја, индустрије, са депонија, а могу бити донете са удаљенијих простора. Оне прљају средину и утичу на смањену видљивост и могу доприносити проблемима и незгдама у саобраћају. Њихово присуство у ваздуху зависи од метеоролошких прилика  - ветар и падавине утичу на смањење присуства честица у ваздуху.

Метеоролошке прилике током 2015.године нису биле повољне што је утицало на већи број загађених дана честицама.

Са аспекта здравља присуство честица у ваздуху је непожељно. Честице, укључујући и чађ,  делују неповољно на здравље људи, а нарочито на здравље осетљивих популационих група: децу, старе и хронично болесне људе.

Честице доприносе повећаном оболевању људи од респираторних  и кардиоваскуларних болести.

Особе које већ болују од оваквих болести у условима повећаних концентрација честица имају погоршања основне болести, због чега додатно узимају лекове, траже помоћ хитне медицинске службе или се болнички лече. Квалитет живота ових особа је лошији, оне чешће апстинирају из школе и са посла, због чега имају и економске губитке.

Дуготрајна изложеност повишеним концентрацијама чађи у ваздуху, због садржаја катранских материја у њима, доприноси  обољевању од канцера органа за дисање, пре свега од канцера плућа. Надаље изложеност високим концентрацијама честица утиче на повећану смртност од респираторних и кардиоваскуларних болести, смањење очекиваног животног века и повећање изгубљених година живота услед превремених смрти.

Здравствени исходи због присуства честица у ваздуху у повећаним концентрацијама оптерећују појединце, породице, здравствену службу, локалну и ширу друштвену заједницу.

Да би се смањило присуство честица у ваздуху потребно је континуирано спроводити мере за њихово смањење.

Неопходно је озелењавање јавних површина, неговање травњака, одржавање тротоара и коловоза у исправном стању, регулисање саобраћаја (усклађивање светлосне сигнализације, преусмеравање саобраћаја на периферније саобраћајнице у граду, подмлађивање јавног и

индивидуалног возног парка, контрола техничке исправности возила...), редовно прање улица, правилно одлагање смећа... Такође, субвенционирање цене гаса за грејање домаћинстава допринело би смањењу присуства чађи у ваздуху, јер би гас постао приоритетни енергент, као у прошлости овог града. Уз све то неопходно је размотрити допринос постојећих индустријских објеката и мере које они треба да предузму да би се ниво честица у ваздуху довео на задовољавајући ниво.

Досадашњи резултати праћења квалитета амбијенталног ваздуха у Вршцу указују на повремено присуство супстанци веома опасних по здравље изложеног становништва.

Честице PM10, метали Pb, Cd, Ni, As као и бензо(а)пирен присутни у ваздуху у повишеним концентрацијама  имају велику одговорност за настанак хроничних обољења, тровања и малигних обољења респираторне и других локализација.

Обзиром да је квалитет ваздуха у тесној вези не само са изворима већ и са метеоролошким приликама и имајући у виду да су подаци о присуству ових полутаната у ваздуху основ за процењивање утицаја на здравље изложеног становништва и основ за предузимање адекватних мера у смислу смањења њиховог присуства у ваздуху неопходно је обезбедити такву врсту информација за град Вршац, настављајући у следећој и наредним годинама са мониторингом свих загађујућих материја праћених у 2015. години.

Такође, било би добро размотрити могућност измештања мерног места Царински терминал у зону намењену становању, чиме би се добили ближи подаци о изложености становништва Вршца загађујућим материјама из ваздуха.