CENTAR ZA HIGIJENU

I HUMANU EKOLOGIJU

ODELJENJE HIGIJENE

Izvod iz IZVEŠTAJA

O KVALITETU VAZDUHA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA

ZA 2012.GODINU

Broj: 04-361/4-2012

Datum: 14.02.2013.

U toku 2012.godine vršena su dodatna merenja kvaliteta vazduha na području grada Pančeva na dva merna mesta, Nova Misa i Pančevo.

Merna mesta

Gradska zona Pančeva ima oko 80.000 stanovnika, od kojih značajan deo živi u naseljima Strelište i Nova Misa, pa su u tom smislu odabrane lokacije za dodatna merenja kvaliteta vazduha u Pančevu.

Merno mesto u naselju Strelište (nv 77m,  N 440 51’ 50,1”   E 200 40’ 00,1” ) nalazi se u zoni stanovanja.

Merno mesto Nova Misa (nv 77m,  N 440 53’ 04.1”   E 200 40’ 09,1” ), nalazi se takođe u zoni stanovanja, ali su u blizini i zagađeni kanal Nadel i više industrijskih pogona i pogona male privrede, kao i intenzivan saobraćaj prema Vršcu.

Merna mesta odabrana su uz saglasnost Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Pančeva.

Zagađujuće supstance

Na navedenim mernim mestima, u periodu 2012.godine, merene su 24-časovne koncentracije  čađi svakodnevno, a na mernom mestu Strelište i 24-časovne koncentracije  ukupnih suspendovanih čestica svakog trećeg dana.

Na mernom mestu Strelište vršeno je i kontinualno merenje čađi ( BC&UV komponente čađi) - automatski monitoring počev od jula 2012.

Naknadnom analizom u 40 uzoraka TSP određeni su teški metali (Pb, Cd, Zn, Hg, Ni, Cr, As) i  policiklični aromatični ugljovodonici (benzo-a-piren).

U III kvartalu, na zahtev grada Pančeva, u periodu od 19.07.2012 godine do 31.08.2012 godine svakodnevno je vršena organoleptička ocena ambijentalnog  vazduha na pet mernih mesta u gradu ( Misa-sportski centar, Kotež I-kružni tok, Kotež II-“Simpo”, Gornji grad-Margita i Centar-gradsko jezgro) zbog povećanog broja pritužbi građana na neprijatne mirise.

Metodologija merenja

Za merenje imisionih koncentracija zagađujućih supstanci korišćena je standardna metodologija prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.glasnik br.11/10 i br.75/10)

Rezultati merenja

Statistički obrađeni rezultati merenja prikazani su tabelarno i grafički.

ČAĐ i TSP - statistički pokazatelji, lokacija Strelište, 2012.godina

ČAĐ - statistički pokazatelji, lokacija Nova Misa, 2012.godina

Teški metali i PAH u TSP - statistički pokazatelji, lokacija Strelište,                                                                2012.godina

Prikaz prosečnih dnevnih koncentracija čađi (UV i BC) – automatska merenja

Distribucija relativnih frekvencija 24h koncentracija polutanata - grafički prikaz

Distribucija prosečnih mesečnih koncentracija polutanata - grafički prikaz

Distribucija broja dana sa koncentracijama polutanata iznad graničnih vrednosti

- grafički prikaz

Distribucija prosečnih mesečnih koncentracija polutanata,  uporedni prikaz

2011. i 2012. god.

Distribucija broja dana sa koncentracijama iznad GV, uporedni prikaz

2011. i  2012. godina

Uporedni višegodišnji prikaz srednjih godišnjih koncentracija

Uporedni višegodišnji prikaz prosečnih sezonskih koncentracija

Uporedni višegodišnji prikaz broja dana sa koncentracijama  iznad GV

Indeks kvaliteta vazduha (AQI), 2012.godina

Indeks kvaliteta vazduha AQI (Air Quality Index) je relativna, bezdimenzionalna veličina kojom se ocenjuje štetnost akutnog uticaja zagađujućih materija iz vazduha na zdravlje i životnu sredinu.

Indeks kvaliteta vazduha integriše uticaje koncentracija pojedinih polutanata.

U narednim tabelama prikazane su distribucije dnevnih indeksa kvaliteta vazduha i zbirne vrednosti indeksa kvaliteta vazduha za izmerene koncentracije čađi i TSP u vazduhu tokom perioda Januar 2012 – Decembar 2012. godine na mernim mestima  Strelište i Nova Misa.

Zbirni prikaz indeksa kvaliteta vazduha, 2012.godina

Distribucuja dnevnih indeksa kvaliteta vazduha,  2012.godina

Diskusija rezultata

Tokom 2012.godine na mernim mestima Strelište i Nova Misa u Pančevu vršena su merenja koncentracija čađi, i na mernom mestu Strelište koncentracije ukupnih suspendovanih čestica (TSP) u uzorcima ambijentalnog vazduha. Naknadnom analizom u uzorcima TSP određivane su koncentracije teških metala (arsena, nikla, šestovalentnog hroma, olova, žive, cinka i kadmijuma) i benzo(a)pirena, kao reprezenta policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH).

Čađ je u periodu 2012.godine analizirana u ukupno 718 uzorka vazduha na oba merna mesta, od čega je u 86 uzoraka (12%) koncentracija čađi bila iznad granične vrednosti (GV=50μg/m3), a u 29 uzoraka (4%) koncentracija čađi je bila veća od dnevne tolerantne vrednosti (TV=75μg/m3).

Na mernom mestu Strelište analizirano je 359 uzoraka vazduha na sadržaj čađi, od čega je 35 (9,7%) bilo sa koncentracijama iznad GV, a 12 (3,4%) sa koncentracijama iznad TV. Na mernom mestu Nova Misa od 359 analizirana uzorka vazduha  u 51 uzorku (14,2%)  čađ je prekoračila GV, a u 17 (5%) prekoračivala je TV.

Svi dani u kojima su koncentracije čađi bile iznad GV registrovani su u periodu od početka godine do aprila i od oktobra do kraja godine tj. u sezoni grejanja. Najveći broj dana u kojima je čađ prekoračila GV zabeležen je na obe lokacije u februaru, januaru i martu mesecu za razliku od 2011.godine kada je najveći broj ovakvih dana, na obe lokacije, bio u februaru i novembru mesecu.

Broj dana sa prekoračenjima GV za čađ u periodu 2012.godine je veći za 34 dana u odnosu na isti period 2011.godine.

Maksimalna koncentracija čađi u vazduhu zabeležena je na mernom mestu Strelište 25.12.2012. i iznosila je 175 μg/m3, a na mernom mestu Nova Misa 03.01.2012. i iznosila je 142 μg/m3.

Prosečna koncentracija čadji u sezoni grejanja na lokalitetu Strelište je manja (za 3,5 g/m3) nego u prethodnoj godini i iznosi 36 g/m3, a veća van sezone grejanja u odnosu na prošlu godinu (za 3,7 g/m3 ) i iznosi 14 g/m3.

Prosečna koncentracija čadji u sezoni grejanja na lokalitetu N.Misa je niža (za 6,1 g/m3) nego u prethodnoj godini i iznosi 44 g/m3, kao i van sezone grejanja kada je manja za 3,1 g/m3  i iznosi 15 g/m3.

U periodu  2012. u ambijentalnom vazduhu u Pančevu, na oba merna mesta najčešće su merene koncentracije od 15, 7,5, 22,5 i 30 μg/m3.

Srednje mesečne koncentracije čađi na lokaciji Strelište iznosile su od 8 - 46 μg/m3, a na mernom mestu Nova Misa od 7- 57 μg/m3 i bile su više u prvoj nego u drugoj polovini godine i na lokaciji Strelište i na lokaciji Nova Misa. Prosečna koncentracija čađi tokom 2012.godine iznosila je 27 μg/m3 na mernom mestu Nova Misa i bila je viša u odnosu na Strelište gde je iznosila 24 μg/m3. Prosečne godišnje koncentracije na oba merna mesta niže su od GV za godišnji nivo od 50 μg/m3.

Srednje mesečne koncentracije čađi u svim mesecima analiziranog perioda, osim u junu, julu i avgustu mesecu, veće su na lokaciji Nova Misa. U maju su srednje mesečne koncentracije

čađi identične na oba merna mesta. Tokom juna, jula i avgusta prosečne mesečne koncentracije na mernom mestu Strelište su iznosile 8, 12 i 16 μg/m3 a na lokaciji Nova Misa 7, 9 i 14 μg/m3.

Trend prosečnih mesečnih koncentracija čađi, u periodu januar - decembar 2012. godine na oba lokaliteta je sličan, raste u prva tri meseca, zatim opada do juna i do kraja godine postepeno raste.

Tokom 2012.godine indeks kvaliteta vazduha za čađ bio je nepovoljan za senzitivne grupe ukupno 23 dana na lokaciji Strelište i 31 dan na lokaciji Nova Misa.

Za zdravu populaciju indeks kvaliteta vazduha za čađ u istom periodu bio je nepovoljan 7 dana na lokaciji Strelište i 11 dana na lokaciji Nova Misa. Veoma nezdrav indeks kvaliteta vazduha za čađ bio je 3 dana na lokaciji Strelište i 6 dana na lokaciji Nova Misa, opasan je zabeležen 2 dana samo na lokaciji Strelište. U ostalim danima godine indeks kvaliteta vazduha bio je povoljan za ukupnu populaciju na obe lokacije.

Indeks kvaliteta vazduha za čađ na obe lokacije povoljniji je u odnosu na indeks kvaliteta u 2011.godinu.

Tokom pet godina praćenja čađi na ove dve lokacije uočava se da su srednje godišnje koncentracije iznosile od 24-33 μg/m3 na oba merna mesta. Na lokaciji Strelište su srednje godišnje koncentracije veće u 2008. i 2009.godini, u 2010.godini su na obe lokacije iste vrednosti srednjih godišnjih koncentracija (26 μg/m3 ), a tokom 2011. i 2012.godine su veće na mernom mestu Nova Misa.

Trend srednjih godišnjih koncentracija na lokaciji Strelište u petogodišnjem periodu rastući je do 2009.godine, a zatim opada do 2012.godine, dok je na lokaciji Nova Misa promenljiv.

Broj dana sa koncentracijama većim od GV tokom prethodnih pet godina iznosio je od 32-68 na obe lokacije, bio je veći na lokaciji Nova Misa u 2009., 2011. i 2012.godini, 2010. je identičan broj dan (32) na oba merna mesta, dok je tokom 2008.godine veći na lokaciji Strelište.

Broj dana sa prekoračenjem TV u prethodnih pet godina.....................

Broj dana sa koncentracijama čađi iznad GV na lokaciji Strelište ima rastući trend od 2008. do 2009.godine, a zatim opada, dok je na lokaciji Nova Misa trend broja ovakvih dana promenljiv u prethodnom petogodišnjem periodu.

Tokom ovih pet godina takođe se uočava da je na oba merna mesta razlika između prosečnih letnjih ( 12-25 μg/m3) i prosečnih zimskih (34-51 μg/m3 ) koncentracija čađi upadljiva, i da je veća na lokaciji Nova Misa, na štetu zimskog perioda tokom 2010.,2011. i 2012.godine. Na lokaciji Strelište koncentracija čađi tokom zimskog perida veća je 2008. i 2009.godine.

Ukupne suspendovane čestice (TSP) su na mernom mestu Strelište, u periodu 2012. godine, analizirane u ukupno 120 uzoraka vazduha, od toga je u 10 uzorka (8,3%) koncentracija TSP je bila iznad granične vrednosti (GV=120 μg/m3). Najveći broj dana sa koncentracijama TSP iznad granične vrednosti zabeležen je u martu (5), februaru (3), maju (1) i oktobru(1).

Najčešće merene koncentracije TSP u vazduhu tokom analiziranog perioda  bile su koncentracije od 60, 90 i 120 μg/m3. Maksimalna koncentracija zabeležena je 10.03.2012.godine i iznosila je 249 μg/m3.

Srednje mesečne koncentracije TSP u 2012.godini iznosile su od 52 - 128 μg/m3, i bile su neznatno niže nego u 2011.godini kada su srednje mesečne koncentracije iznosile 52 - 141 μg/m3.

Najveća srednja mesečna koncentracija TSP zabeležena je u martu mesecu i iznosila je 128 μg/m3.

Prosečna koncentracija TSP za 2012.godinu  iznosila je 71 μg/m3.

Srednje mesečne koncentracije TSP veće su u 2011.godini, osim u martu, julu i avgustu kada su prosečne koncentracije veće u 2012.godini. U februaru mesecu srednja mesečna koncentracija TSP bila je identična u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 115 μg/m3.

Trend srednjih mesečnih koncentracija TSP u periodu 2012.godine je u porastu do marta meseca, zatim naglo opada u aprilu, stagnantan je do kraja godine, ali pokazuje manji porast u septembru i decembru mesecu.

Tokom analiziranog perioda indeks kvaliteta vazduha za TSP bio je nepovoljan ukupno 10 dana, od kojih je 6 dana bilo ugrožavajuće samo za senzitivne populacione grupe, 3 dana za ukupnu populaciju, jedan dan veoma nezdrav za ukupnu populaciju. U svim ostalim danima analiziranog perioda indeks kvaliteta vazduha za TSP bio je povoljan za izloženo stanovništvo.

Srednje godišnje koncentracije TSP u prethodne četire godine iznosile su od 69-99 μg/m3.

Trend srednjih godišnjih koncentracija TSP je opadajući od 2008. do 2010. godine, a u 2011.godini ponovo raste, pa lagano opada u 2012.godini.

Broj dana sa koncentracijama TSP većim od GV iznosio je u prethodne četiri godine od 13-26.

Trend broja ovakvih dana opada od 2008. do 2011.godine, a u 2012.godini raste.

Tokom petogodišnjeg perioda, u svim analiziranim godinama prosečne zimske (81-107 μg/m3 ) koncentracije TSP znatno su veće od prosečnih letnjih koncentracija (46-68 μg/m3).

###### Toksični metali i benzo(a)piren, naknadnom analizom uzoraka TSP

U uzorcima TSP odredjivani su naknadnom analizom uzoraka kadmijum, olovo, živa, cink, nikl i hrom. Svi toksični metali odredjivani su u 39 uzoraka, u broju uzoraka dovoljnom za statističku obradu.

Kadmijum (CV* = 5 ng/m3):                  C sr  = 0,0010 ng/m3                   C50 = 0,0010 ng/m3

Olovo (GV = 1 g/m3):                           C sr  = 0,006 g/m3                     C50 = 0,001 /m3

Živa (** ):                                               C sr  = 0,077 g/m3                              C50 =0,001 g/m3

Cink (**):                                                C sr  = 0,0034 g/m3;                 C50 =0,0002 g/m3

Nikl  (CV* = 20 ng/m3 ):                        C sr  = 1,05 ng/m3;                      C50 = 0,25 ng/m3;

Hrom VI(CV* = 0,3 ng/m3 ):                  C sr  = 0,10 ng/m3;                     C50 = 0,10 ng/m3;

Arsen (CV* = 6 ng/m3):                          C sr  = 5,13 ng/m3;                     C50 = 2,97 ng/m3

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SL.glasnik RS br.11/10 i br.75/10) definisane su norme samo za metale u PM10. Na godišnjem nivou definisana je granična vrednost samo za olovo. Za kadmijum, nikl, arsen i šestovalentni hrom definisane su ciljne vrednosti (*), dok za živu i cink nema nikakvih definisanih graničnih vrednosti (**).

Na osnovu rezultata naknadne analize uzoraka TSP na sadržaj teških metala prosečna godišnja koncentracija olova je manja od granične vrednosti na godišnjem nivou, prosečne godišnje koncentracije kadmijuma, nikla i šestovalentnog hroma su niže od ciljnih vrednosti definisanih Uredbom.

Benzo(a)piren je analiziran u 41 uzorku TSP. Prosečna koncentracija u analiziranim uzorcima iznosi 2,16 ng/m3, i  2 puta je veća od ciljne vrednosti od 1 ng/m3, koju definiše Uredba.

Zaključak

Merenja koncentracija čađi i ukupnih suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu na lokacijama Strelište i Nova Misa u Pančevu tokom  2012. godine  pokazuju da je vazduh opterećen ovim zagađujućim materijama i da one predstavljaju rizik za zdravlje izloženog stanovništva.

Srednje godišnje koncentracije čađi više su na mernom mestu Strelište u 2012. nego u    2011.godini, dok su za TSP na mernom mestu Strelište i čađ na mernom mestu Nova Misa više  srednje godišnje koncentracije tokom 2011. u odnosu na 2012.godinu.

Rezultati merenja ovih zagađujućih materija saglasni su sa merenjima istih u vazduhu u istom periodu prethodne godine, kao i prethodnih pet godina i upućuju na činjenicu da je čađ zimski polutant, tesno povezan sa korišćenjem fosilnih goriva u toku grejne sezone, i da značajno participira i u sadržaju TSP.

Razlike u prosečnim mesečnim koncentracijama rezultat su različite emisije tokom godine, ali i razlike u meteorološkim prilikama.

U periodu 2012. godine  od ukupnog broja analiziranih uzoraka vazduha na sadržaj čađi 12% je bilo sa koncentracijama iznad granične vrednosti (GV=50μg/m3), a 4% sa koncentracijama većim od dnevne tolerantne vrednosti (TV=75μg/m3).

U 2012. godini od ukupnog broja analiziranih uzoraka vazduha na sadržaj TSP  8,3% je bilo sa koncentracijama TSP iznad granične vrednosti (GV=120 μg/m3).

Najčešće su za oba polutanta merene koncentracije koje su znatno niže od njihovih graničnih vrednosti.

Maksimalna koncentracija čađi u vazduhu na mernom mestu Strelište zabeležena je 25.12.2012. i iznosila je 168 μg/m3, što je 3,6 puta veće od GV,  a na mernom mestu Nova Misa 03.01.2012., 142 μg/m3, što je 2,8 puta veće od GV za dan.

Broj dana sa prekoračenjima čađi u periodu 2012. manji je za 15 dana nego u 2011.godini.

Broj dana sa prekoračenjima TSP u 2012.godini manji je za 5 dana u odnosu na 2011.godinu.

Trend prosečnih mesečnih koncentracija čađi, u periodu januar - decembar 2012. godine na oba lokaliteta je sličan, raste u januaru i februaru mesecu, zatim opada do juna, a od jula do decembra postepeno raste.

Trend srednjih mesečnih koncentracija TSP u periodu 2012. raste od januara do marta meseca, zatim opada do juna. U drugoj polovini godine trend srednjih mesečnih koncentracija TSP postepeno raste do septembra, opada do novembra i u decembru pokazuje neznatan rast.

Tokom 2012. godine od ukupnog broja analiziranih dana indeks kvaliteta vazduha za čađ bio je nepovoljan ukupno 35 dana na lokaciji Strelište i 48 dana na lokaciji Nova Misa.

Tokom 2012.godine indeks kvaliteta vazduha za TSP bio je nepovoljan ukupno 10 dana od ukupnog broja analiziranih dana.

U poslednjih pet godina prosečne godišnje koncentracije čađi na oba merna mesta kretale su se od 24-33 μg/m3.

Broj dana sa koncentracijama čađi iznad GV u prethodnih pet godina na obe lokacije iznosio je od  32-68, a češće je bio veći na lokaciji Nova Misa.

Prosečna godišnja koncentracija benzo(a)pirena je 2,1 puta veća od ciljne vrednosti što predstavlja rizik za zdravlje izloženog stanovništva.

Prisustvo čestica u vazduhu je veoma važno sa aspekta uticaja na zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija smatra da ne postoji bezbedna koncentracija čestica u vazduhu kada je zdravlje ljudi u pitanju.

Prisustvo čestica u vazduhu nepovoljno se odražava na zdravlje ljudi, naročito osetljive populacije koju čine mala deca, stari i ljudi bolesni od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja. Kod ovih kategorija stanovništva povišene koncentracije čađi i TSP mogu izazvati različite akutne poremećaje zdravlja, pre svega poremećaja disajnog sistema uz pogoršanje osnovnih hroničnih bolesti kao što su hronični bronhitis i bronhijalna astma. Navedeni poremećaji zdravlja  zahtevaju lečenje i dodatnu negu u kućnim ili bolničkim uslovima. Treba naglasiti da i zdrava deca, zbog toga što je njihov respiratorni sistem u razvoju, mogu imati različite respiratorne probleme.

Osim toga čestice mogu delovati nepovoljno na kardiovaskularni sistem kod stanovništva koje boluje od koronarne bolesti, povišenog krvnog pritiska, kao i drugih bolesti srca i krvnih sudova.

Štetni akutni efekti čestica na zdravlje ogledaju se u tome što ljudi sa navedenim srčanim ili plućnim bolestima, stari i deca zbog povećane čađi i TSP u vazduhu češće posećuju službu hitne pomoći, češće odlaze na bolničko lečenje ili u nekim slučajevima čak umiru zbog enormnog pogoršanja osnovne bolesti. Kada su izloženi zagadjenju česticama ljudi sa srčanim oboljenjima mogu doživeti bol u grudima, palpitacije (podrhtavanje), kratko i plitko disanje i zamaranje.  Zagadjenje česticama takodje može biti udruženo  sa srčanim aritmijama i srčanim napadima. Mogu  se javiti simptomi kao što je kašalj ili kratko disanje.

Zagadjenje česticama može povećati osetljivost za respiratorne infekcije i može pogoršati postojeće respiratorne bolesti, kao što je astma ili hronični bronhitis, uzrokujući povećano korišćenja lekova i više poseta lekaru.

Povećanje koncentracije čestica u vazduhu može da indukuje srčane udare kod relativno mladih ljudi, pobačaje i prevremene porođaje. U nekim studijama dokazano je da prisustvo većih koncentracija čestica u vazduhu može biti povezano sa malom porođajnom težinom novorođenčadi, povećanim brojem obolelih od respiratornih bolesti kod izloženog stanovništva, kao i pogoršanjem postojećih respiratornih bolesti.

Najveću osetljivost ispoljavaju hronični bolesnici (astmatičari, oboleli od hroničnog bronhitisa, hronični kardiovaskularni bolesnici ...) kod kojih pogoršanje osnovne bolesti može zahtevati dodatno lečenje, čak i bolničko, intervencije od strane službe hitne medicinske pomoći, često odsustvovanje sa posla i iz škole ....Česta pogoršanja osnovne bolesti umanjuju kvalitet života ovih osoba i ekonomski ih opterećuju, kao i zdravstveni sistem i državu u celini.

Povećane koncentracije čestica u vazduhu odgovorne su za povećanu smrtnost kod bolesnika koji boluju od kardiovaskularnih bolesti i hroničnih respiratornih bolesti. Veoma su, u tom smislu, ugroženi bolesnici koji boluju od hroničnih bolesti srca (angina pektoris, hronična srčana insuficijencija...).

Povećana koncentracija čestica smanjuje vidljivost i može biti odgovorna za stradanja i povrede u saobraćaju.

Povećana koncentracija čestica u vazduhu izaziva materijalne troškove u zajednici zbog prljanja objekata.

Neki od policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) visoke mase kao što su benzo-a-piren, benzo-b-nafto 2,1 tiophen (iz ložišta na ugalj) i ciklopentan-cd-piren (iz motora) su kancerogeni

Benzo(a)piren je policiklični aromatični ugljovodonik, spada u tzv. katranske materije i produkt je sagorevanja fosilnih goriva. Za ovu supstancu dokazano je da je kancerogena i dokazano je da je u TSP prisutan u povišenim koncentracijama.

Dvokanalna analiza čađi koja se vrši na uređaju za automatski monitoring čađi Zavoda za javno zdravlje Pančevo pokazuje značajno prisustvo UV- apsorbujućih materija, koje su uglavnom PAH, što je još jedna potvrda da čađ participira u sadržaju TSP.

Dugoročna izloženost koncentracijama benzo(a)pirena kakve su registrovane u 2011. godini, posebno kod predisponiranih ljudi, može imati za posledicu pojavu malignih oboljenja disajnih organa, pre svega pluća, ali i drugih  organa.

Predlog mera

Predlog mera za postizanje boljeg kvaliteta vazduha u Pančevu podrazumeva niz onih mera koje se moraju sistematski i kontinuirano sprovoditi, da bi se u što kraćem vremenskom periodu dostigle norme koje zakon predviđa za pojedine zagađujuće materije.

Drugi cilj sa kojim se mere sprovode jeste da se tokom vremena postignu minimalne koncentracije zagađujućih supstanci, tj. koncentracije koje su mnogo niže od propisanih normi, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Čađ i TSP u vazduhu Pančeva potiče od emisije iz raznih izvora: individualnih ložišta, kotlarnica, industrijskih dimnjaka, vozila iz saobraćaja, nehigijenskih deponija i divljih smetlišta..., te su mnogostruke i mere koje je u smislu smanjenja njihovog prisustva u vazduhu potrebno preduzeti.

Korišćenje goriva sa manjom emisijom čađi u vazduh za zagrevanje stanova i u tom smislu gasifikacija grada, uz cenu primerenu ekonomskoj moći građana, značajno bi smanjilo prisustvo čadji i suspendovanih čestica u vazduhu.

Izgradnja kišne kanalizacije i redovno održavanje čistoće gradskih ulica, dovodjenje i održavanje kolovoza u ispravno stanje, regulisanje problema odlaganja otpada u smislu izgradnje higijenske deponije i uklanjanje divljih smetlišta, takodje bi doprinelo smanjenju prisustva čestica, ali i drugih zagadjujućih supstanci u vazduhu.

Korišćenje goriva boljeg kvaliteta za pokretanje vozila, obnova dotrajalog voznog parka, kako javnih prevoznika tako i individualnih lica, uz poboljšanje regulacije saobraćaja i pojačanu kontrolu tehničke ispravnosti vozila doprinelo bi smanjenju čadji, ali i specifičnih polutanata kao što je benzen.

Neophodno je da industrija stalno planira i ostvaruje mere unapredjenja proizvodnog procesa, i transporta i da ih prilagođava meteorološkim prilikama u smislu smanjenja zagađivanja vazduha  česticama.

U slučaju povećanog zagađenja vazduha česticama izraženog određenjim vrednostima AQI kvaliteta vazduha davati uputstva koja se odnose na određene kategorije stanovništva, a tiču se prilagođenog ponašanja u uslovima povećanog zagađenja, sa krajnjim ciljem da štete po zdravlje budu izbegnute.

U slučaju predviđenih ekstremnih vrednosti AQI  za čestice trebalo bi da se donose mere kao:

- ograničenje upotrebe individualnog automobilskog prevoza u ugroženim delovima grada ili celom gradu

- ukoliko prethodna mera ne dovede do poboljšanja zabrana saobraćaja treba da se odnosi na sva vozila (osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih jedinica i vozila namenjenih kontroli kvaliteta vazduha)

- ako je AQI ugrožavajući i pored zaustavljenog saobraćaja potrebno je smanjiti ili potpuno obustaviti individualno zagrevanje čvrstim gorivom u ugroženom periodu dana ili tokom čitavog dana i preći na alternativni, prihvatljiviji energent (gas, struja)

- ukoliko je AQI i pored svih navedenih i sprovedenih mera i dalje ugrožavajući neopnodno je vršiti selektivno i postupno zaustavljanje pogona u industriji po dogovoru i unapred stvorenom planu.

U uslovima prognoziranog kratkoročnog ili dugoročnog zagađenja česticama zbog nepovoljnih meteoroloških uslova i ekstremnih vrednosti AQI  neophodno je apelovati na

stanovništvo i industriju da se preporučene mere sprovode u cilju zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine.