LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2023

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 36 - FOTOMETAR ZA HLOR | Tehn. karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOTOMETAR | Lovibond - ekvivalent - digitalni, opseg merenja 0,01-6mg/l; automatsko isključivanje nakon 10 min. od poslednjeg pritiska na taster; kalibracija - fabrička i korisnička, moguće vraćanje na fabričku kalibraciju; jedna talasna dužina, direktno očitavanje - 530nm Δλ-5nm;fotometrijska tačnost - 3% FS (Tod 20-25C); rezolucija - 0,01A; vreme trajanja baterije - 17 sati ili 5000 testova u kontinualnom modu kada je osvetljenje displeja isključeno; interna memorija - 16 setova podataka; sat sa realnim vremenom i datumom; dimenzije - 155x75x35mm; ambijentalni uslovi - 5-40C, RH30-90%, izvor svetla - LED, IF- filteri za interferenciju; klasa zaštite IP 68 - vodootporan (1 sat na 0,1m); poseduje CE znak;4 baterije AAA/LR03; u koferu za nošenje na teren sa 1 kutijom tableta za određivanje rezidualnog i ukupnog i vezanog hlora. | kom | 1 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Dostaviti autorizaciju ponuđača da je ovlašćen za prodaju i distribuciju.

Sertifikat obučenog servisera koji će vršiti instalaciju i obuku osoblja gde se tačno vidi da je obučen za fotometrijske metode.