OBRAZAC   STRUKTURE   CENE   PONUĐENIH   DOBARA

Tabela 1. Lista potrebnog nameštaja i opreme po prostorijama

| br. | Naziv | Opis osnovnih delova | Kol | Cena po kom RSD bez PDV | Ukupno RSD bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostorija 12 PRAONICA POSUĐA |  |  |  |  |  |
| 1 | Laboratorijska sudopera dvodelna kiselootporna | Dimenzije: 1500x700x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 Sudoperska korita od monolitne keramike (2 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.1 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 4 |  |  |
| 2 | Pomoćni sto | Dimenzije: 1900x1000x1000 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 3 | Sto za oceđivanje | Dimenzije: 1000x700x1000 mm, (±10%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 4 | Kolica dvotažna | Kolica dvoetažna - tehničke karakteristike definisane u Tački 9 | 1 |  |  |
| 5 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 2 |  |  |
| 6 | Mašina za pranje laboratorijskog posuđa | Spoljašnje dimenzije DxŠxV: 600 x 650 x 850 mm Mašina za pranje laboratorijskog posuđa - tehničke karakteristike definisane u Tački 14 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 19 PRIPREMA UZORAKA |  |  |  |
| 7 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – Tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - Tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 | 1 |  |  |
| 8 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 5 |  |  |
| 9 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1700x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 10 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1200x800x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa uzdignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u tački 2.2 | 1 |  |  |
| 11 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom i dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 6 |  |  |
| 12 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 6 |  |  |
| 13 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 3 |  |  |
| 14 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 2 |  |  |
| 15 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1500x900x2400 mm Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 18 ANALITIKA VODA |  |  |  |
| 16 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1800x600x900 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 | 1 |  |  |
| 17 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2300x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (napomena: 3 vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 18 | Centralni laboratorijski sto | Dimenzije: 3770x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom- tehničke karakteristike definisane u tački 2.2 Radna površina sudopere: monolitna keramika sa podignutom ivicom (2 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 2 Sudoperska korita od monolitne keramike (2 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 7 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa jednim punim vratima i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 Metalna polica sa metalnim nosačima obloženim prevlakom - mešavinom epoksi-poliester praha postavljena duž celog centralnog stola Laboratorijski tuš za ispiranje očiju | 1 |  |  |
| 19 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1720x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 20 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1200x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 21 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2100x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 | 1 |  |  |
| 22 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1800x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 23 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x800x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 24 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
| 25 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 6 |  |  |
| 26 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 4 |  |  |
| 27 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 2 |  |  |
| 28 | Ormar | Dimenzije: 1200x400x2200 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 30 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 2 |  |  |
| 31 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 1 |  |  |
| 32 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 4 |  |  |
| 33 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1800x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 17 ELEKTROHEMIJA |  |  |  |
| 34 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 2 |  |  |
| 35 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 3200x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1(napomena: sa tri vertikalne nogare na zadnjem panelu) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa jednim punim vratima i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 1 |  |  |
| 36 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x800x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 37 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 2 |  |  |
| 38 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 1 |  |  |
| 39 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
| 40 | Sigurnosni ormar | Dimenzije: 600x500x1900 mm (±5%) Sigurnosni ormari za skladištenje hemikalija, kiselina i baza - tehničke karakteristike definisane u Tački 12.1 | 1 |  |  |
| 41 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini . | 3 |  |  |
| 42 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 3 |  |  |
| 43 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 4 |  |  |
| 44 | Ormar | Dimenzije: 1200x400x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 16 VAGE |  |  |  |
| 45 | Sto za analitičku vagu | Dimenzije 1000x650x900 mm (±5%) Sto za analitičku vagu - tehničke karakteristike definisane u Tački 11 | 2 |  |  |
| 46 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 2 |  |  |
| 47 | Kolica dvoetažna | Kolica dvoetažna - tehničke karakteristike definisane u Tački 9 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 15 ANALITIKA NAMIRNICA |  |  |  |
| 48 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa uzdignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 . | 1 | . |  |
| 49 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 2500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa uzdignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 Sudoperska korita od monolitne keramike (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 7.1 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 1 |  |  |
| 50 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2300x750x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) | 1 |  |  |
| 51 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x750x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) | 1 |  |  |
| 52 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 2 |  |  |
| 53 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
| 54 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 2 |  |  |
| 55 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 2 |  |  |
| 56 | Ormar | Dimenzije: 800x500x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini | 3 |  |  |
| 57 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 2 |  |  |
| 58 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 1 |  |  |
| 59 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 60 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 4 |  |  |
| 61 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 15a RAZARANJE UZORAKA |  |  |  |
| 62 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) | 1 |  |  |
| 63 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2200x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom sa duplim zidom, za dovod (3 slavine) i odvod vode (1 korito)) | 1 |  |  |
| 64 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 4 |  |  |
| 65 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 2 |  |  |
| 66 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1800x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 | 2 |  |  |
| 67 | Soxhlet ekstraktor | Soxhlet ekstraktor – tehničke karakteristike definisane u Tački 15 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 14 PRIPREMA ZA ANALIZU |  |  |  |
| 68 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 1400x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 1 |  |  |
| 69 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2900x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (tri vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 70 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1200x800x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 71 | Ormar | Dimenzije 800x400x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 72 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x900 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 73 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1800x700x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 74 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
| 75 | Pokretni element | Dimenzije: 900x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini | 3 |  |  |
| 76 | Pregradni nosač | Dimenzije: 3770x50x2200 mm (±5%) Pregradni nosač od PVC-a sa elementima stakla i vratima dimenzije 80mmx2000 mm od istog materijala | 1 |  |  |
| 77 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 3 |  |  |
| 78 | Digestor | Unutrašnje dimenzije: 1500x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 13 OBRADA REZULTATA |  |  |  |
| 79 | Radni sto | Dimenzije: 3000x1000x750 mm (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 80 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 2500x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini | 1 |  |  |
| 81 | Viseći ormarić | Dimenzije 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 3 |  |  |
| 82 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x700x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 83 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x900 mm (±5%) Komoda - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 84 | Ormar niska forma | Dimenzije: 700x300x1200 mm (±5%) Komoda - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 85 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1600x400x1400 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa četvoro punih vrata i tri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 86 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 11 PRIPREMA REAGENASA |  |  |  |
| 87 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2200x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 (napomena: sa postavljenim servisnim sistemom za dovod (3 slavine) i odvod (1 korito) vode sa duplim zidom) | 1 |  |  |
| 88 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 Sudoperska korita od monolitne keramike (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u tački 7.1 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 1 |  |  |
| 89 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: monolitna keramika sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.1 | 1 |  |  |
| 90 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 1 |  |  |
| 91 | Pokretni element | Dimenzije: 800x600x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 1 |  |  |
| 92 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 1 |  |  |
| 93 | Sigurnosni ormar | Dimenzije: 680x640x1980 mm (±5%) Sigurnosni ormari za skladištenje zapaljivih/eksplozivnih hemikalija - tehničke karakteristike definisane u Tački 12.2 | 2 |  |  |
| 94 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 2 |  |  |
| 95 | Digestor | Dimenzije: 1500x900x2400 mm (±5%) Digestor – tehničke karakteristike definisane u Tački 13 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 10 ANALITIKA VAZDUHA |  |  |  |
| 96 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 2800x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (tri vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 1 |  |  |
| 97 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1300x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 98 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 3 |  |  |
| 99 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±10%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 2 |  |  |
| 100 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1000x600x900 mm (±5%) Komoda - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata | 2 |  |  |
| 101 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 2 |  |  |
| 102 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 4 |  |  |
|  |  | Prostorija 9 RAČUNARI |  |  |  |
| 103 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1400x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 104 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1700x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 . | 2 |  |  |
| 105 | Ormar | Dimenzije: 600x450x2250 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 bez vrata sa četiri unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 106 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1400x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa troje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 1 |  |  |
| 107 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 bez vrata sa jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 1 |  |  |
| 108 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 2 |  |  |
|  |  | Prostorija 8 VAGE |  |  |  |
| 109 | Sto za analitičku vagu | Dimenzije: 900x650x900 mm (±5%) Sto za analitičku vagu - tehničke karakteristike definisane u Tački 11 | 2 |  |  |
| 110 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 1 |  |  |
|  |  | Prostorija 7 INSTRUMENTALNE TEHNIKE GC |  |  |  |
| 111 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1800x700x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 2 |  |  |
| 112 | Laboratorijski radni sto sa sudoperskim koritom | Dimenzije: 1400x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 Sudoperska korita od polipropilena (1 kom) - tehničke karakteristike definisane u Tački 7.2 Podstoni element ispod sudopere - tehničke karakteristike definisane u Tački 6 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesiva po visini Panel protiv prskanja: - tehničke karakteristike definisane u Tački 8 | 1 |  |  |
| 113 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2000x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt sa podignutom ivicom - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 114 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x1250 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata ispod i dve unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 115 | Ormar | Dimenzije: 1500x400x2200 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa dvoje punih vrata ispod i dvoje vrata od kaljenog stakla iznad i četiri unutrašnje police podesive po visini i jedan deo sa otvorenim policama | 1 |  |  |
| 116 | Viseći ormarić | Dimenzije: 800x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 2 |  |  |
| 117 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa troje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 1 |  |  |
| 118 | Pokretni element | Dimenzije: 450x520x580 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa četiri fioke | 2 |  |  |
| 119 | Pokretni element 80x50 D | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 2 |  |  |
|  |  | Prostorija 6 INSTRUMENTALNE TEHNIKE ASV i AAS |  |  |  |
| 120 | Radni sto za obradu podataka | Dimenzije: 1600x600x750 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.2 Radna površina: melaminska ploča - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.3 | 1 |  |  |
| 121 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 3000x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (napomena: 3 vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 122 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 123 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 1500x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 1 |  |  |
| 124 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 3 |  |  |
| 125 | Ormar niska forma | Dimenzije: 1200x400x1250 mm (±5%) Ormar - tehničke karakteristike definisane u Tački 5 sa troje punih vrata i dve unutrašnje police podesive po visini | 1 |  |  |
| 126 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1200x300x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 1 |  |  |
| 127 | Napa 80x70 | Metalna napa – montirana na zid – ukupne dimenzije: 400x400x600 mm (±5%). Čelični limovi sa epoksidnom zaštitom minimalne debljine 1 mm | 1 |  |  |
| 128 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 2 |  |  |
|  |  | Prostorija 5 INSTRUMENTALNE TEHNIKE TLC i HPLC |  |  |  |
| 129 | Laboratorijski radni sto | Dimenzije: 2200x600x900 mm, (±5%) Noseća konstrukcija – tehničke karakteristike definisane u Tački 1.1 (napomena: 3 vertikalne nogare sa zadnje strane) Radna površina: hemijski otporan kompakt - tehničke karakteristike definisane u Tački 2.2 | 4 |  |  |
| 130 | Pokretni element | Dimenzije: 800x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa jednom gornjom fiokom, dvoje punih vrata i jednom unutrašnjom policom podesivom po visini | 3 |  |  |
| 131 | Pokretni element | Dimenzije: 600x500x800 mm (±5%) Pokretni element - tehničke karakteristike definisane u Tački 3 sa tri fioke | 1 |  |  |
| 132 | Viseći ormarić | Dimenzije: 1100x200x750 mm (±5%) Viseći ormarić - tehničke karakteristike definisane u Tački 4 sa dvoje vrata od kaljenog stakla i jednom unutrašnjom policom podesivoj po visini | 1 |  |  |
| 133 | Laboratorijska stolica | Laboratorijska stolica - tehničke karakteristike definisane u Tački 10 | 2 |  |  |

|  |  | Ukupno RSD bez PDV | PDV |  | Ukupno RSD sa PDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mesto i datum: - ________________________ | - М.P. |  |  | - Potpis ovlašćenog lica ponuđača: - ______________________ |  |  |